邏輯系統實驗 實驗一

組別：7

成員：章子嚴、張軒、魏晉成

學號：E24065018、E24066129、E24066226

實驗內容：

- 基礎題 (一)：

  - 以NOR gate組合出NOT gate電路：

    - 接線圖：

(圖一)

    - 實驗電路照片與說明：

Pin14-紅色線:連接到Vcc

Pin7-黑色線:連接到Gnd

Pin6-黃色線:InputA1此時為LOW

Pin5-綠色線:InputA2此時為LOW

Pin4-LED:OutputA 此時為HIGH

（圖二）

  - 以NOR gate 組合出AND gate 電路：

    - 接線圖：

(圖三)

    - 實驗電路照片與說明：

Pin14-紅線:Vcc

Pin7-黑線:Gnd

Pin8, Pin9-白線:InputA此時為HIGH

Pin10-紅線:Pin6

Pin11, Pin12-綠線:InputB此時為HIGH

Pin13-紅線:Pin5

Pin4-LED:Output此時為HIGH

(圖四)

  - 以NOR gate 組合出 OR gate 電路：

    - 接線圖：

(圖五)

    - 實驗電路照片與說明：

Pin14-紅線:Vcc

Pin7-黑線:Gnd

Pin8, Pin11-白線:InputA此時為HIGH

Pin9, Pin12-綠線:InputB此時為LOW

Pin10-紅線:Pin6

Pin13-紅線:Pin5

Pin4-LED:Output此時為HIGH

(圖六)

- 基礎題 (二)：

  - 接線圖：

(圖七)

  - 實驗電路照片與說明：

較遠那端的7486 XOR IC:

Pin14-藍線:Vcc

Pin7-白線:Gnd

Pin13-紅線:InputA此時為HIGH

Pin12-黑線:InputB此時為HIGH

Pin11-黃線:Sum此時為LOW

較近這端的7408 AND IC:

Pin14-紅線:Vcc

Pin7-白線:Gnd

Pin13-紅線:InputA此時為HIGH

Pin12-黑線:InputB此時為HIGH

Pin11-黃線:Carry此時為HIGH

(圖八)

- 挑戰題：

  - 接線圖:

(圖九)

  - 實驗電路照片與說明:

最遠端的7404 NOT IC:

Pin14-黃線:Vcc

Pin7-綠線:Gnd

Pin1-紅線:InputA(往下延伸到底下)此時為HIGH

Pin2-綠線:IC 7408 Pin10

Pin3-藍線:InputB(往下延伸到底下)此時為HIGH

Pin4-黑線:IC 7408 Pin4

中間的7408 AND IC:

Pin14-黃線:Vcc

Pin7-綠線:Gnd

Pin4-黑線:IC 7404 Pin4

Pin5-紅線:InputA(往下延伸到底下)此時為HIGH

Pin6-藍線:IC 7402 Pin3

Pin8-白線:IC 7402 Pin2

Pin9-藍線:InputB(往下延伸到底下)此時為HIGH

Pin10-綠線:IC 7404 Pin2

最近此端的7402 NOR IC:

Pin14-黑線:Vcc

Pin7-綠線:Gnd

Pin1-紅線:Output此時為HIGH

Pin2-白線:IC 7408 Pin6

Pin3-藍線:IC 7408 Pin8

  - XNOR電壓準位測量:

| InputA | InputB | Output |
| --- | --- | --- |
| 0 v | 0 v | 3.8 v |
| 0 v | 5 v | 0.85 v |
| 5 v | 0 v | 0.6 v |
| 5 v | 5 v | 3.6 v |

- 心得：

  - 魏晉成：

由於對電路比較有興趣，於是在前一晚就先行進行接線，但	因為在現場有些手忙腳亂，再加上某些IC可能有斷腳或是損壞的	情況(甚至有輸出電壓為2V的情形…)，所以就較慢完成這次的實	驗。

但是實驗的過程仍然很愉快，非常期待下次的實驗課。

  - 章子嚴：

這次的實驗讓我了解到不同的IC有不同的gate，也讓我	了解IC的連接電路，實驗進行的很順利，只不過在挑戰題遇到了	問題，我們發現我們有一個接地把它接錯了，然後實驗就成功	了。

  - 張  軒：

本來以為邏設實驗會跟電工實驗一樣根本不知道自己在做什麼，所以有點擔心，不過寫完預報後發現還蠻好玩的，因為至少知道自己在幹嘛，沒想到可以用基本的邏輯閘組裝出不同的功能，就像積木一樣，覺得很酷。看來以後要繼續乖乖寫預報，才會知道自己在學什麼。